Canine Ehrlichia+Anaplasma+Babesia Antibody Combo Rapid Test Cassette

Kombinovaná rychlá testovací kazeta

(plná krev/sérum/plazma)

Návod k použití

| REF VIEAB-435 | Čeština |
| --- | --- |

URČENÉ POUŽITÍ

Kombinovaná rychlá testovací kazeta Canine Ehrlichia+Anaplasma+Babesia Antibody (plná krev/sérum/plazma) je kombinovaný test pro kvalitativní detekci psí protilátky proti Ehrlichia, protilátek psí Anaplasma phogocytophilum a Anaplasma platys a protilátky Babesia gibsoni (B. gibsoni) v plné krvi, plazmě a séru. Pouze pro veterinární použití.

PRINCIP

Kombinovaná rychlá testovací kazeta je založena na imunochromatografickém principu s laterálním průtokem. Testovací kazeta má čtyři testovací okénka s neviditelnou T (testovací) zónou a C (kontrolní) zónou v každém. Když je vzorek nanesen do jamky pro vzorek na testovací kazetě, bude kapalina proudit laterálně na povrch testovacího proužku. Pokud je ve vzorku dostatek protilátek Ehrlichia, Anaplasma phogocytophilum a Anaplasma platys protilátky a protilátky Babesia, objeví se v odpovídajícím testovacím okénku viditelná T linie. Po nanesení vzorku by se vždy měla objevit linie C, která označuje platný výsledek. Tímto způsobem může test přesně indikovat přítomnost protilátek Ehrlichia, Anaplasma phogocytophilum a Anaplasma platys a protilátky B. gibsoni ve vzorku.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Uchovávejte zabalené v uzavřeném sáčku buď při pokojové teplotě nebo v chladničce (2-30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného v uzavřeném obalu. Testovací kazeta musí zůstat až do použití v uzavřeném sáčku. NEZAMRAZUJTE.

OPATŘENÍ

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Testovací sadu znovu nepoužívejte.

- Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.

- Při testování vzorků používejte jednorázové rukavice a ochranu očí.

- Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

- Testovací kazetu vyjměte z obalu až těsně před použitím.

- Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

MATERIÁLY

Dodávané materiály

• Testovací kazety • Kapátka • Pufr • Návod k použití

Potřebný materiál, který není součástí dodávky

• Stopky • Nádoby na vzorky • Odstředivka

NÁVOD K POUŽITÍ

Před testováním nechte testovací kazetu, vzorek, pufr a/nebo kontroly vytemperovat na pokojovou teplotu (15-30 °C).

- Odeberte psovi čerstvou plnou krev nebo co nejdříve oddělte sérum nebo plazmu od krve, abyste se vyhnuli hemolýze. Používejte pouze čiré, nehemolyzované vzorky. Nenechávejte vzorky při pokojové teplotě po delší dobu. Vzorky séra a plazmy mohou být skladovány při teplotě 2-8 °C po dobu až 3 dnů. Pro dlouhodobé skladování by měly být vzorky séra a plazmy uchovávány pod -20 °C. Nezmrazujte vzorky plné krve.

- Vyjměte testovací kazetu z fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků bude dosaženo, pokud bude test proveden do jedné hodiny. Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch.

- Držte kapátko svisle a přeneste 1 kapku vzorku (přibližně 20 μl) a ihned přidejte 2 kapky pufru (přibližně 120 μl) do každé jamky na vzorek (S), poté spusťte stopky. Viz obrázek níže.

- Odečtěte výsledek po 10 minutách. Neinterpretujte výsledky po 15 minutách.

Neplatný

Negativní

Pozitivní

2 kapky pufru

1 kapku vzorku

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pozitivní: Přítomnost C linie i T linie, bez ohledu na to, zda je T linie silná nebo slabá.

Negativní: Objeví se pouze čistá čára C.

Neplatný: V zóně C se neobjeví žádná barevná čára, bez ohledu na to, zda se objeví čára T.

OMEZENÍ

Kombinovaná rychlá testovací kazeta Canine Ehrlichia+Anaplasma
+Babesia Antibody je určena pouze pro veterinární diagnostiku. Všechny výsledky by měly být zváženy s dalšími klinickými informacemi dostupnými od veterinárního lékaře. Pro přesný výsledek se pro konečné stanovení v praxi doporučuje použít jinou metodu, jako je PCR nebo test izolace patogenu nebo ELISA.

| Rejstřík symbolů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přečtěte si návod k použití |  |  | Počet testů v soupravě |  |  | Skladovat mezi 2-30 °C |
|  | Výrobce |  |  | Číslo šarže |  |  | Katalogové číslo |
|  | Nepoužívejte, pokud je obal poškozený |  |  | Exspirace |  |  | Nepoužívejte opakovaně |

Dovozce do EU

DIALAB GmbH

IZ-NOE Sued,Hondastrasse obj.M55

Wiener Neudorf

2351 Austria

Držitel rozhodnutí o schválení a distributor v ČR:

Samohýl group a. s.

Smetanova 1058

512 51 Lomnice nad Popelkou

Číslo: V145119700 Datum revize: 2024-01-23