# Souprava VetMAX BRSV PI3

Návod k použití

TaqMan RT-PCR v reálném čase pro detekci bRSV (bovinního respiračního syncyciálního viru) a PI3 (viru parainfluenzy typu 3)

Katalogové číslo TRSVPI350

Publikace č. MAN0008895 Rev. B.0

| Technologie | Druhy | Nukleová kyselina izolovaná z matric | Typ testu |
| --- | --- | --- | --- |
| Real-time RT-PCR (RNA) - Triplexní - Endogenní IPC | Skot | Výtěr (nasofaryngeální a tracheální) Orgány (plíce) Transtracheální aspirace Bronchoalveolární laváž | Individuální nebo sdružený (podle typu vzorku) |

|  | VAROVÁNÍ! Přečtěte si bezpečnostní listy (SDS) a dodržujte pokyny k manipulaci. Používejte vhodné ochranné brýle, oděv a rukavice. Bezpečnostní listy (BL) jsou k dispozici na adrese thermofisher.com/support. |
| --- | --- |
|  | VAROVÁNÍ! POTENCIÁLNÍ BIOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ. Přečtěte si bezpečnostní informace o biologickém nebezpečí na stránce daného výrobku na adrese termofisher.com. Používejte vhodné ochranné brýle, oděv a rukavice. |

### Informace o výrobku

#### Popis výrobku

Souprava Applied Biosystems VetMAX BRSV PI3, vyvinutá ve spolupráci s Laboratoire d'Analyses Sèvres Atlantique (LASAT), je molekulárně diagnostický nástroj pro detekci bRSV (bovinního respiračního syncyciálního viru) a PI3 (viru parainfluenzy typu 3) pomocí PCR v reálném čase.

Virus bRSV je považován za hlavní příčinu postižení hlubokého respiračního systému u telat mladších 2 let. Nemoc, která odpovídá primární infekci, způsobuje významné hospodářské ztráty v chovu hospodářských zvířat a její dopad je maximální na podzim a v zimě. PI3 je jediný virus parainfluenzy, který má klinický význam u přežvýkavců. Virus vykazuje tropismus k plicní tkáni a má za následek mírné klinické příznaky, pokud nedojde k sekundární infekci.

Každý vzorek RNA získaný po extrakci je analyzován v jedné jamce: stejná jamka je použita ke specifické detekci virové RNA viru bRSV, virové RNA viru PI3 a IPC (Internal Positive Control) (Interní pozitivní kontroly). Pozitivní IPC odráží účinnost extrakce a nepřítomnost inhibitoru ve vzorcích.

Je určený pro virovou RNA extrahovanou z výtěrů (nazofaryngeálních a tracheálních), plic, ze vzorků získaných transtracheální aspirací (TTA) a bronchoalveolární laváží (BAL). Při extrakci nukleové kyseliny lze použít sdružený vzorek ze tří až pěti výtěrů.

Kompletní protokoly pro extrakci virové RNA z těchto matric jsou k dispozici na vyžádání od Technické podpory.

#### Obsah soupravy a skladování

Souprava VetMAX BRSV PI3 obsahuje složky, které lze použít k triplexní detekci bRSV, PI3 a IPC. Po převzetí musí být celá souprava uložena při teplotě -30 °C až -10 °C. Po prvním použití složky uložte soupravu podle následujících doporučení:

| Složka | Popis | Objem (50 reakcí) | Skladování |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po obdržení | Po prvním použití |
| 3 - Mix BRSV/PI3 (Zelená zkumavka) | Mix pro TaqMan RT-PCR. Obsahuje: - Detekční systém pro cílovou strukturu bRSV, včetně sondy TaqMannesoucí označení FAM - NFQ (nefluorescenční zhášeč). - Detekční systém pro cílovou strukturu PI3, včetně sondy TaqMan nesoucí označení VIC - NFQ (nefluorescenční zhášeč). - Detekční systém pro IPC, včetně sondy TaqMan nesoucí označení Cyanine Red – NFQ (nefluorescenční zhášeč). - Pufr, reverzní transkriptáza a enzym pro PCR v reálném čase. | 2 x 500 μl | -30 °C až -10 °C | -30 °C až -10 °C |
| 4a - EPC BRSV/PI3 (Hnědá zkumavka) | External Positive Control (Externí pozitivní kontrola): bRSV a PI3 pozitivní kontrola. Sestává z již extrahované nukleové kyseliny pro amplifikaci během RT-PCR v reálném čase. | 90 μl | -30 °C až -10 °C | -30 °C až -10 °C |

#### Extrakční a amplifikační kontroly

Souprava VetMAX BRSV PI3 obsahuje jednu kontrolu, která umožňuje validovat amplifikaci virové RNA.

#### 4a - EPC BRSV/PI3: bRSV and PI3 positive control (bRSV a PI3 pozitivní kontrola)

Již extrahovaná pozitivní kontrola pro amplifikaci během RT-PCR v reálném čase.

Pozitivní výsledek v rámci specifikovaného rozsahu Ct validuje amplifikaci cílových struktur bRSV a PI3 pomocí PCR v reálném čase.

Ověření extrakce nukleové kyseliny pro každý vzorek se provádí detekcí endogenní IPC (Interní pozitivní kontroly) přítomné v každém vzorku.

Pozitivní výsledek IPC s vyhovující hodnotou ve vzorku validuje extrakci tohoto vzorku, ať už pozitivního nebo negativního pro cílový patogen, a tím eliminuje falešně negativní výsledky a ověřuje účinek inhibitorů.

Pro konfirmaci správné analýzy doporučujeme zahrnout dvě negativní kontroly:

NCS: negative extraction control (NCS: negativní extrakční kontrola)

Tato kontrola sestává z reagencií použitých při extrakci bez přidání vzorku (objem vzorku může být nahrazen pufrem použitým při přípravě vzorku nebo vodou bez DNázy/RNázy), které procházejí stejným zpracováním jako vzorky, konkrétně extrakcí nukleových kyselin a RT-PCR v reálném čase. Negativní výsledek pro bRSV, PI3 a pro endogenní IPC potvrzuje správný postup lýzy a nepřítomnost kontaminace během extrakce i RT-PCR v reálném čase.

NC: negative amplification control (NC: negativní amplifikační kontrola)

Jedná se o amplifikační směs, která se nanáší na destičku během přípravy RT-PCR v reálném čase společně s 5 μl vody bez DNázy/RNázy pro doplnění objemu roztoku na 25 μl.

Negativní výsledek pro bRSV, PI3 a IPC potvrzuje nepřítomnost kontaminace během přípravy RT-PCR v reálném čase.

#### Požadované materiály, které nejsou součástí dodávky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny materiály k dispozici na stránce thermofisher.com.

- Nastavitelné mikropipety (rozmezí od 1 μl do 1000 μl) s filtrovanými špičkami bez DNázy/RNázy.

- DNase/RNase-free water (Voda bez DNázy/RNázy)

- 1X TE pufr

- 1X PBS pufr

- Termocykler pro PCR v reálném čase schopný detekovat následující fluorofory:

  - FAM (emisní maximum: λ515 nm)

  - VIC (emisní maximum: λ 554 nm)

  - Cyaninová červená (emisní maximum: λ 670 nm)

- Spotřební materiál potřebné optické kvality kompatibilní s termocyklerem: 96 jamkové PCR destičky, PCR stripy (8 nebo 12 jamek), mikrozkumavky nebo kapiláry; vhodné kryty destiček nebo víčka pro zakrytí

### Postup analýzy

Reakční objem RT-PCR v reálném čase je 25 μl:

- 3 - Mix BRSV/PI3: 20 μl na reakci

- Extrahovaná RNA: 5 μl na reakci

#### Extrakce virové RNA

RNA musí být extrahována ze vzorků před RT-PCR analýzou v reálném čase.

POZNÁMKA: Pro informace o metodách extrakce, které jsou kompatibilní se soupravou VetMAX BRSV PI3 a které jsou pro ni validovány, kontaktujte technickou podporu.

#### Příprava RT-PCR v reálném čase

- Vytvořte plán analýzy pro distribuci mixů a vzorků. Je-li to možné, uchovávejte pozitivní kontrolu (EPC) odděleně od ostatních vzorků.

- Rozmrazte zkumavku s reagencií 3 - Mix BRSV/PI3 při teplotě mezi 2 °C a 8 °C, na ledu nebo v chlazeném stojanu.

- Zkumavku s reagencií Mix BRSV/PI3 promíchejte opatrným protřepáním a poté krátce centrifugujte.

- Do každé použité jamky PCR destičky, PCR stripu nebo kapiláry přidejte po 20 μl reagencie Mix BRSV/PI3.

- Přidejte RNA ze vzorků a kontrol do roztoku mixu pro RT-PCR v reálném čase podle následujícího předem nastaveného plánu analýzy:

| Typ analýzy | Složka | Objem vzorku |
| --- | --- | --- |
| Vzorek pro analýzu | RNA extrahovaná ze vzorku | 5 μl |
| Positive amplification control (Pozitivní amplifikační kontrola) | 4a - EPC BRSV/PI3 | 5 μl |
| Negative extraction control (Negativní extrakční kontrola) (NCS) | Extrahovaná NCS | 5 μl |
| Negative amplification control Negativní amplifikační kontrola (NC) | DNase/RNase-free water (Voda bez DNázy/RNázy) | 5 μl |

- Zakryjte PCR destičku, PCR stripy nebo kapiláry adhezivním víčkem destičky nebo vhodnými uzávěry.

#### Amplifikace pomocí RT-PCR v reálném čase

- Na termocykleru vytvořte následující detektory:

|  | Reportér | Quencher |
| --- | --- | --- |
| RSV | FAM | NFQ (nefluorescenční zhášeč) |
| PI3 | VIC | NFQ (nefluorescenční zhášeč) |
| IPC TRSVPI3 | Cyaninová červeň | NFQ (nefluorescenční zhášeč) |
| Pasivní reference: ROX(1) |  |  |

(1)Fluorofor ROX musí být zadán pro analýzu RT-PCR v reálném čase, pokud je termocykler schopen jej detekovat. Nepřítomnost detekce tohoto fluoroforu u ostatních termocyklerů neohrožuje analýzu RT-PCR v reálném čase.

- Přiřaďte RSV detektor, IP3 detektor a IPC TRSVPI3 detektor ke každé jamce se vzorkem použité v analýze.

- Pro analýzu nastavte následující program RT-PCR v reálném čase:

|  | Opakování kroků | Teplota | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
| Krok 1 | x1 | 48 °C | 30 minut |
| Krok 2 | x1 | 95 °C | 10 minut |
| Krok 3 | x45 | 95 °C | 15 sekund |
|  |  | 60 °C(1) | 1 minuta |

(1) Sběr dat fluorescence během jednominutové fáze při teplotě 60 °C.

- Vložte PCR destičku, PCR stripy nebo kapiláry do termocykleru a spusťte RT-PCR v reálném čase.

#### Interpretace výsledků

#### Analýza surových dat

Pro analýzu surových dat postupujte podle doporučení výrobce termocykleru.

- Prahové limity nastavte odděleně pro každý cíl RT-PCR v reálném čase.

- Pro každý detektor interpretujte výsledky podle hodnot Ct vzorku získaných podle doporučení níže.

#### Validace

Test je validován, pokud jsou splněna následující kritéria:

|  | RSV detektor | PI3 detektor | IPC TRSVPI3 detektor | Validace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPC BRSV/PI3 | Ct = Ct QC RSV 4a - EPC BRSV/PI3 ± Ct (1) | Ct = Ct QC PI3 4a - EPC BRSV/PI3 ± Ct(1) | Ct < 45 nebo Ct > 45(2) | RT-PCR validována |
| NCS | Ct > 45 | Ct > 45 | Ct > 45 | Validováno pro extrakci |
| NC | Ct > 45 | Ct > 45 | Ct > 45 | Validováno pro PCR reagencie |

(1) Viz hodnoty uvedené v oddílu 2.1 „EPC“, certifikátu o analýze šarže použité pro daný test.

2) Hodnota IPC v EPC by se neměla použít k validaci testu.

#### Interpretace výsledků

Pro každý analyzovaný vzorek by měly být výsledky interpretovány takto:

| RSV detektor | PI3 detektor | IPC TRSVPI3 detektor | Interpretace |
| --- | --- | --- | --- |
| Ct < 45 | Ct < 45 | Ct < 45 nebo Ct > 45 | detekovány bRSV a PI3 |
| Ct < 45 | Ct > 45 | Ct < 45 nebo Ct > 45 | bRSV detekován / PI3 nedetekován |
| Ct > 45 | Ct < 45 | Ct < 45 nebo Ct > 45 | PI3 detekován / bRSV nedetekován |
| Ct > 45 | Ct > 45 | Ct < 45 | bRSV a PI3 nedetekovány |
| Ct > 45 | Ct > 45 | Ct > 45 | Nevalidováno(1) |

(1) Vzorek bude vrácen jako nevalidovaný z důvodu negativní IPC.

#### Postup pro zacházení s nevalidovanými vzorky

- Nařeďte RNA v poměru 1:10 v 1X TE pufru.

- Proveďte RT-PCR analýzu na 5 μl tohoto ředění.

- Pokud je zředěná RNA pozitivní na bRSV nebo PI3 nebo negativní na bRSV nebo PI3 s vyhovujícím výsledkem IPC, je získaný výsledek validován.

- Pokud je zředěná RNA negativní na bRSV nebo PI3 a současně je nevyhovující výsledek IPC, získaný výsledek stále není validován. V takovém případě opakujte extrakci nukleové kyseliny za použití vzorku, který je před extrakcí předem naředěn 1 : 10 v 1X PBS pufru.

- Pokud výsledek stále není validován, opakujte analýzu na novém vzorku.

### Dokumentace a podpora

#### Zákaznická a technická podpora

Technická podpora: navštivte thermofisher.com/askaquestion

Navštivte thermofisher.com/support pro nejnovější služby a podporu:

- Mezinárodní kontaktní telefonní čísla

- Objednávková a webová podpora

- Uživatelské příručky, manuály a protokoly

- Osvědčení o analýze

- Bezpečnostní listy (BL; známé také jako MSDS)

POZNÁMKA: Pokud chcete získat bezpečnostní listy pro chemické látky jiných výrobců, kontaktujte výrobce.

Výrobce:

Thermo Fisher Scientific LSI S.A.S.

6 allée des Ecureuils Parc Tertiaire du Bois Dieu

Lissieu 69380, Francie

Držitel rozhodnutí o schválení:

Life Technologies Czech Republic s.r.o.,

V Celnici 1031/4 110 00, Praha 1

Veterinární přípravek.

Číslo schválení: 065-20/C